1. L’utilisateur programme le traitement

Le patient ouvre l’application et va dans Réglages.

Il saisit :

Nom du médicament : Paracétamol
Heure du matin : 08h00
Heure du soir : 20h00
Rappels : activés

À ce moment-là, tout commence dans l’application.

2. L’application enregistre dans SQLite

L’application sauvegarde d’abord ces informations dans la base locale SQLite du téléphone.

SQLite sert à garder :

le médicament
les horaires
les rappels
l’adresse du distributeur
l’historique des prises

Avantages :

fonctionne sans Internet
données gardées dans le téléphone
confidentialité
historique toujours disponible

3. L’application prépare les notifications

Après l’enregistrement, l’application programme les rappels locaux :

08h00 → rappel du matin
08h30 → relance du matin
20h00 → rappel du soir
20h30 → relance du soir

Ces notifications sont locales, donc elles fonctionnent même sans Internet.

4. Le téléphone cherche le distributeur par WiFi

Le téléphone et le distributeur doivent être connectés au même réseau WiFi.

Exemple :

WiFi Maison
│
├── Téléphone : 192.168.1.20
└── Distributeur : 192.168.1.50

Pourquoi même WiFi ?

Parce que le téléphone doit connaître l’adresse du distributeur pour lui envoyer des demandes.

5. Le distributeur agit comme un petit serveur

Le NodeMCU du distributeur attend les demandes du téléphone.

Le téléphone envoie des requêtes HTTP vers des points d’accès appelés endpoints.

Exemple :

/status
/sync
/settime
/motor
/diag

6. L’application envoie les horaires au distributeur

L’application utilise l’endpoint :

/sync

Elle envoie un message JSON comme :

{
  "medicament": "Paracétamol",
  "matin": "08:00",
  "soir": "20:00"
}

JSON est un format simple qui transporte les données entre téléphone et distributeur.

7. Le NodeMCU reçoit et mémorise

Le NodeMCU reçoit les horaires.

Il les garde dans sa mémoire non volatile :

Paracétamol
08h00
20h00

Donc même après une coupure de courant, les réglages restent enregistrés.

8. L’application envoie l’heure exacte

Le distributeur n’a pas d’horloge matérielle indépendante.

Donc l’application envoie l’heure du téléphone avec :

/settime

Exemple :

16/06/2026 - 07h55

Le NodeMCU règle son horloge logicielle.

Important :

tant que l’heure n’est pas fiable,
le distributeur interdit toute distribution

Cela évite une erreur de distribution.

9. Le NodeMCU entre dans sa boucle autonome

Une fois allumé, le NodeMCU répète toujours la même boucle :

1. Répondre au téléphone
2. Vérifier l’heure
3. Surveiller le bouton
4. Vérifier le WiFi
5. Recommencer

Cette boucle tourne plusieurs fois par seconde.

Elle est non bloquante : le distributeur ne reste jamais figé sur une seule tâche.

10. L’application interroge le distributeur toutes les 3 secondes

Le téléphone utilise le sondage, appelé polling.

Toutes les 3 secondes, l’application demande :

/status

Cela veut dire :

As-tu du nouveau ?

Le distributeur répond avec son état :

heure actuelle
horaires programmés
dernier événement

11. À 08h00, le distributeur détecte l’heure

Le NodeMCU compare :

Heure actuelle : 08h00
Horaire programmé : 08h00

Comme les deux correspondent, il déclenche la distribution.

12. Le NodeMCU commande le moteur

Le NodeMCU envoie des impulsions au moteur pas à pas.

Le moteur avance par petits pas contrôlés.

Exemple :

pas 1
pas 2
pas 3
...

Cela permet une rotation précise.

13. Le réducteur adapte le mouvement

Le moteur entraîne un réducteur mécanique.

Le réducteur est physique, composé d’engrenages.

Il sert à :

ralentir la rotation
augmenter la force
rendre le mouvement plus précis

14. Le carrousel avance

Le carrousel contient 15 compartiments.

Le moteur + réducteur font avancer le carrousel d’un compartiment.

La bonne dose arrive devant l’ouverture et tombe dans le plateau.

15. Le distributeur crée un événement

Après la distribution, le NodeMCU crée un nouvel événement.

Exemple :

Événement 25 : dose distribuée

16. L’application détecte l’événement

Comme l’application interroge le distributeur toutes les 3 secondes avec /status, elle reçoit :

dernier événement = 25

Avant, elle avait :

dernier événement = 24

Donc elle comprend :

nouvelle dose distribuée

17. La notification apparaît sur le téléphone

Au même moment, le téléphone affiche :

Il est temps de prendre votre médicament.

Si le patient ne confirme pas, une relance peut apparaître 30 minutes après.

18. Le patient prend la dose

Le patient récupère le médicament dans le plateau.

Puis il appuie sur le bouton physique du distributeur.

19. Le bouton envoie un signal au NodeMCU

Le bouton poussoir envoie un signal électrique.

Le NodeMCU comprend :

le patient a confirmé la prise

20. Le distributeur crée un deuxième événement

Le NodeMCU crée :

Événement 26 : prise confirmée

21. L’application détecte la confirmation

Trois secondes plus tard, l’application interroge encore :

/status

Elle voit que l’événement est passé de 25 à 26.

Elle comprend :

la dose a été prise

22. SQLite met à jour l’historique

L’application enregistre dans SQLite :

Date : 16/06/2026
Moment : matin
Statut : prise confirmée

Si le patient confirme en retard, le statut peut devenir :

retard

Si le patient ne confirme jamais :

oubli

23. Le tableau de bord se met à jour

L’application met à jour :

prochaine dose
doses du jour
historique
observance

L’observance est recalculée automatiquement.

Exemple :

60 doses prévues
57 doses confirmées
Observance = 95 %

Résumé final en une chaîne

Utilisateur programme le médicament
↓
Application enregistre dans SQLite
↓
Application programme les notifications locales
↓
Application envoie les horaires au distributeur via WiFi
↓
Communication HTTP + JSON avec l’API
↓
NodeMCU reçoit les données
↓
NodeMCU mémorise dans sa mémoire non volatile
↓
Application envoie l’heure avec /settime
↓
NodeMCU lance sa boucle autonome
↓
Application interroge /status toutes les 3 secondes
↓
À l’heure prévue, NodeMCU commande le moteur
↓
Moteur pas à pas tourne
↓
Réducteur ralentit et augmente la force
↓
Carrousel avance d’un compartiment
↓
Dose distribuée
↓
NodeMCU crée un événement
↓
Application détecte l’événement
↓
Notification affichée sur téléphone
↓
Patient prend le médicament
↓
Patient appuie sur le bouton
↓
NodeMCU crée un événement de confirmation
↓
Application le détecte avec /status
↓
SQLite enregistre la prise
↓
Historique et observance sont mis à jour